放射源存放场所安全管理规章制度

（一）放射源存放场所：

1、放射源存放场所应将放射源警示标志置于明显位置。

2、放射源存放场所需具备监控装置，并二十四小时监控。

3、周围环境应保证放射源防盗安全，将周围窗体封死。

4、聘请具有资质的单位出具环境监测报告，每年至少一次。

（二）放射源的保管：

1、放射源保管员须持证上岗，经过国家培训并取得上岗资格证。

2、放射源保管采用双人双钥匙的管理办法，即必须两位管理员同时到场，方能取出放射源。

3、放射源保管员在执行放射源操作时，需佩带个人剂量计，并定期交由权威机构进行剂量检测。

4、放射源的使用情况必须做详细的登记，保证帐物相符。

5、放射源在使用后应及时置入保险箱中保存。

（三）放射源的操作

1、放射源的操作必须在放射源保管员的监督下，由具备放射源操作许可证的人员进行，必须符合相应的操作程序，保证工作的安全。

2、放射源的操作必须依据放射源的种类和活度采取相应的防护措施，避免放射源的直接照射，并尽量缩短操作时间。

3、所有屏蔽设施在没有得到放射源保管员或具备放射源操作许可证人员的许可下不得移动或更改。放射源在到达工作位置后，及时做好屏蔽工作，不具备放射源操作许可的人员不能动用放射源。

4、所有接触放射源的器件必须妥善保管，不得随意弃置。

5、操作过程中必须避免放射源自身受到污染。

南京航空航天大学

核科学与工程系

2017年6月12日